1

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

TOMOGRAF KOMPUTEROWY
Model: CT Aquilion S16 TSX-101A/GC 

Nr seryjny: GCB06Y2755
Rok produkcji: 2006
Producent: Toschiba Medical Systems
o poniższych parametrach:

	L.p.
	Parametr
	Wartość parametru

	I.  GANTRY  I  STÓŁ 

	1
	Tomograf umożliwiający jednoczesną akwizycję warstw jednocześnie
	16 warstw

	2
	Liczba detektorów obrazowych w kącie promieniowania lampy rtg dla jednego rzędu [n]
	18,2 detektora

	3
	Średnica otworu gantry [cm]
	72 cm

	4
	Maksymalny zakres (długość pola badania) [cm]
	175 cm

	5
	Urządzenie umożliwiające jednoczesną akwizycję warstw w czasie jednego obrotu układu lampa rtg/detektory
	16 warstw

	6
	Sterowania pochyleniem gantry z konsoli operatorskiej oraz z paneli na gantry.
	TAK

	7
	Sterownie ruchami stołu
	Sterowanie z paneli na gantry 
i z pedałów przy stole

	8
	Głębokość (grubość) gantry [cm]
	96 cm

	9
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu podczas badania [kg]
	205 kg

	10
	Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta [cm]
	30 cm

	11
	Wyposażenie stołu: materac, pasy do unieruchomiania pacjenta, podpórka na głowę i ręce (badania klp, jb, kręg.) podpórka pod głowę do badań koronalnych, podpórka pod kolana.
	TAK

	II.  UKŁAD  RENTGENOWSKI

	12
	Maksymalna moc wyjściowa generatora (iloczyn prądu lampy i napięcia lampy, dostępne dla użytkownika w rutynowych protokołach klinicznych) [kW]
	60 kW

	13
	Maksymalne napięcie wyjściowe generatora rtg dostępne dla użytkownika [kV]
	135 kV

	14
	Maksymalny prąd lampy dla napięcia ≥ 120 kV [mA]
	500 mA

	15
	Ilość możliwych do zaprogramowania wartości prądu
	54 wartości,
10 do 50 mA co 5mA,
powyżej co 10 mA

	16
	Fizyczna pojemność cieplna anody [MHU] 
	7,5 MHU

	17
	Maksymalna szybkość chłodzenia anody
	1382 kHU/min

	18
	Odległość ognisko – detektory [mm]
	1072 mm

	III.  PARAMETRY  SKANU

	19
	Grubość najcieńszej warstwy dla akwizycji wielorzędowej, minimum 16 warstw wykonywanych jednocześnie. 
	0,5 mm (warstwa submilimetrowa)

	20
	Najkrótszy czas skanu pełnego 360° [s]
	0,5 s

	21
	Maksymalne dostępne rekonstruowane pole obrazowe
	50 cm

	22
	Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s]
	100 s

	23
	Maksymalny zakres badania w jednym obrocie i dla pitch 1 [mm]
	32 mm

	24
	Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym
	175 cm

	25
	Akwizycja kardiologiczna bramkowana sygnałem EKG
	TAK

	IV.  REKONSTRUKCJA  I  PREZENTACJA  OBRAZÓW  ORAZ  PARAMETRY  JAKOŚCIOWE

	26
	Matryca rekonstrukcyjna obrazu [pkt.× pkt.]
	512x512

	27
	Matryca prezentacji obrazu o maksymalnych wymiarach [pkt.× pkt.]
	1024x1024

	28
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 ze wszystkimi korekcjami
	10 obr./sek

	29
	Rozdzielczość wysokokontrastowa w punkcie 2% krzywej MTF mierzona w polu skanowania 50cm, skan spiralny min. 16-warstwowy. 
	14,5 pl/cm

	L.p.
	Parametr
	Wartość parametru

	30
	Wartość dawki potrzebnej do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm przy kontraście 3 HU, określonej dla najkrótszego skanu pełnego mierzonej na fantomie CATPHAN 20 cm przy warstwie 10 mm. 
	10,7 mGy,
80 mAs, 120 kV

	V.  KONSOLA  OPERATORSKA  

	31
	Przekątna monitora obrazowego LCD ["]
	19”

	32
	Pojemność dysku twardego przeznaczona dla obrazów 512 × 512 bez kompresji (niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych) [n]
	Maksymalnie ok. 300 000 obrazów, zależnie od podziału dysku - 217 GB

	33
	Archiwizacja obrazów na CDR oraz DVD w formacie DICOM 3
	TAK

	34
	Interfejs sieciowy w formacie DICM 3.0. Wymienić realizowane klasy serwisowe (min. Dicom Store, Querry/Retrieve oraz DICOM Print, DICOM Worklist oraz DICOM MPPS)
	Dicom Store, Querry/Retrieve, DICOM Print, DICOM Worklist oraz  DICOM MPPS

	35
	Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem
	TAK

	36
	Oprogramowanie do automatycznego startu skanu spiralnego w zależności od napływu środka cieniującego
	TAK

	37
	System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim
	TAK

	38
	Pulpit użytkownika w systemie okienkowym
	TAK

	39
	Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości)
	TAK

	40
	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego, inne)
	TAK

	41
	Rekonstrukcje typu 3D na konsoli operatorskiej
	 

	
	objętościowe typu VRT
	TAK

	
	powierzchniowe typu SSD
	TAK

	
	wirtualna endoskopia 
	TAK

	42
	Pakiet do badań naczyniowych 
Angio CT z automatyczną rekonstrukcją obrazowanego naczynia i pomiarami stopnia stenozy
	TAK

	43
	Możliwość ograniczenia pola obrazu przez blendowanie prostokątne i/lub owalne
	Prostokątne i owalne

	44
	Prezentacja dawki sumarycznej dawki DLP jaką otrzymuje pacjent w trakcie badania
	TAK

	45
	Prezentacja przewidywanej dawki DLP lub współczynnika CTDIw jaką uzyska pacjent w trakcie badania z możliwością edycji parametrów ekspozycji celem zminimalizowania uzyskanej w trakcie badania dawki
	Po wykonaniu skanu pilotowego i wprowadzeniu dopuszczalnego poziomu szumów, system symuluje obraz w celu przedstawienia jakości wraz z informacją o przewidywanej dawce. Wartość szumu można zmieniać aż do uzyskania wymaganej jakości i dawki.

	VI.  DODATKOWA  POSTPROCESSINGOWA  KONSOLA  LEKARSKA

	46
	Typ i nazwa handlowa oferowanej konsoli 
	VITREA 2

	47
	Przekątna monitorów obrazowych LCD ["]
	21,3”

	48
	Baza pacjentów, badań i obrazów niezależna od konsoli operatorskiej tomografu komputer
	TAK

	49
	Całkowicie niezależna praca konsoli lekarskiej od tomografu komputerowego – pełna funkcjonalność konsoli przy wyłączonym komputerze tomografu
	TAK

	50
	Możliwość obróbki obrazów TK, MR, USG, XR
	TAK

	51
	Ilość nieskompresowanych obrazów TK możliwych do zapisania na dysku komputera konsoli lekarskiej [n] (niezależnie od dysku konsoli operatorskiej)
	ok. 700 000

	52
	Zapis obrazów diagnostycznych na dyskach CD-R w formacie DICOM 3.0
	TAK

	53
	Oprogramowanie do badań naczyniowych angioTK umożliwiające m/in automatyczną prezentację naczynia w technice MIP na odcinku zadanym za pomocą 2 punktów, automatyczny pomiar stenozy, automatyczne reformacje i prezentacje przekroju poprzecznego naczynia prostopadle do jego osi
	Nazwa pakietu: Vessel Probe

	L.p.
	Parametr
	Wartość parametru

	54
	Rekonstrukcje 3D typu powierzchniowego (SSD) oraz objętościowego (VRT), wirtualna endoskopia
	Nazwa pakietu: standard

	55
	Oprogramowanie do zautomatyzowanej diagnostyki kolonoskopowej (wirtualna kolonoskopia CT)
	Nazwa pakietu: standard

	56
	Swobodne poruszanie się wewnątrz jelita umożliwiające dokładną ocenę ścian jelita, możliwość pomiaru odległości zmian od rectum
	TAK

	57
	Oprogramowanie do diagnostyki perfuzyjnej mózgowia oraz perfuzji guzów mózgu. Funkcjonalność tak na konsoli operatorskiej jak i na lekarskiej
	Nazwa pakietu: Celebral Blood, Perfusjon Analysis

	58
	Możliwość ograniczenia pola obrazu przez blendowanie prostokątne i/lub owalne
	Prostokątne i owalne

	VII.  WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

	59
	Automatyczna dwugłowicowa strzykawka do podawania kontrastu
	Stellant Dual firmy Medrad

	60
	System cyfrowej archizacji obrazów medycznych o następujących wymaganiach minimalnych:
- serwer archiwizacyjny z macierzą dyskową min. 2TB (przed kompresją) w technologii RAID-5 hot swap.
- robot do automatycznego wypalania badań na płytach CD/DVD z nanoszeniem na płyty danych pacjenta/badania
- kompresja bezstratna JPEG
- współpraca z systemem CR FUJI poprzez sieć DICOM 3.0
	System archiwizacji obrazów DICOM I-Reach firmy Cedara Software. Serwer archiwizacyjny HP ProLiant ML350G4p, procesor Xeon 3,0 GHz, pamięć operacyjna 3GB-ECCDDRRAM, wewnętrzna macierz obrazowa 2,25 TB w technologii SATA RAID5 z dyskiem Hot Sparedyski wyjmowane Hot swap (5 dysków 750 GB). Macierz systemowa 72 GB w technologii U320SCSI-RAID1- robot do automatycznego wypalania płyt Primera Bravo II DVD- kompresja bezstratna JPEG 2000 - współpraca z systemem CR FUJI poprzez sieć DICOM 3.0

	61
	UPS do podtrzymania pracy komputerów
	UPS typu true online (podwójna konwersja napięcia) MGE Pulsar Mx z trzema modułami baterii EXB PulsarMX 4000/5000. Czas podtrzymania dla 3kW i napięcia 208V - 130 minut.

	62
	Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania
	TAK


Poniżej przedstawione zostały elementy, które zostały wymienione w trakcie użytkowania w/w sprzętu przez Centrum:
Czerwiec 2017 - wymiana lampy RTG, kabla wysokiego napięcia oraz karty FC;
Kwiecień 2017 - wymiana płyty SS/AD14;
Luty 2017 - wymiana wymiennika ciepła;
Marzec 2016 - wymiana blatu stołu.
Jednocześnie informujemy, że na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego liczba skanów (gantry) lampy RTG wynosi: 124,535.
PAGE  
Przetarg: Sprzedaż środka trwałego, tj. tomografu komputerowego CT Aquilion S16 TSX-101A/GC firmy Toshiba - Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
2

